PAGE  
	    [image: image4.png]



	IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI
ANALISI AMBIENTALE 
	rev. 001
del 03/12/2024
pag. 21/23



ANALISI AMBIENTALE Rev 01
[image: image1.jpg]



ECOPO S.r.l.
Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, Fontanellato (PR)
Gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi
	001
	03/12/2024
	Seconda emissione
	Beccani Federico
	Beccani Federico
	G. Cazzamalli

	REV.
	DATA
	descrizione
	redatto
	verificato
	APPROVATO


INDICE

1.    ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

1.1   Riferimenti autorizzativi

2.    INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3.    DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
3.1    Informazioni sull’impianto
3.2    Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico
4.   MATERIE PRIME E CONSUMI
5.    ENERGIA

6.    EMISSIONI IN ATMOSFERA
7.    PRELIEVI E SCARICHI IDRICI
8.    RIFIUTI E PRODUZIONE
9.    PROTEZIONE DEL SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
10.    EMISSIONI SONORE
11.    SICUREZZA E PREVENZIONE EVENTI INCIDENTALI
12.    BONIFICHE AMBIENTALI

13.    CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI – BAT conclusions
14.    PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
15.    ASPETTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’
16.    IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

17.    SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
18.    IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
19.    CAMBIAMENTO CLIMATICO

ALLEGATI

	n.
	titolo

	1
	Identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali Diretti

	2
	Identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali Indiretti

	3
	Lista di riscontro CQY per la verifica della conformità legislativa in campo ambientale - L09


La presente Analisi Ambientale stabilisce i criteri e un metodo per determinare gli aspetti ambientali significativi impattanti sull’Azienda. Il metodo utilizzato fornisce risultati coerenti, inclusa la formulazione e l’applicazione di criteri di valutazione, quali quelli relativi alle tematiche ambientali, alle questioni legali e alle preoccupazioni delle parti interessate interne ed esterne.

La procedura interna di riferimento è la PGA 01 “Identificazione, analisi e valutazione degli aspetti ambientali”.
Aspetti Ambientali Diretti

In accordo alla ISO 14001:15, la metodologia seguita nella presente analisi consente di determinare i propri aspetti ambientali tenendo conto dei flussi in ingresso ed in uscita (intenzionali e non) associati alle proprie attività, sia attuali sia anche quelli passati se pertinenti, agli sviluppi nuovi o pianificati o servizi nuovi o modificati.

L’approccio suggerito dalla ISO 14001:15 (A.6.1.2) nel determinare gli aspetti ambientali considera:

a) emissioni nell’atmosfera

b) scarichi in acqua
c) rilasci nel suolo

d) utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali

e) utilizzo dell’energia

f) energia emessa (per esempio calore, radiazioni, vibrazioni, rumore, luce)
g) generazione di rifiuti e/o sottoprodotti

h) utilizzo di spazio/consumo del suolo
Aspetti Ambientali Indiretti

Oltre agli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo direttamente, ECOPO considera anche gli aspetti sui quali essa può esercitare un’influenza (indiretti), per esempio quelli relativi ai beni e servizi utilizzati dall’Azienda e quelli relativi ai servizi che essa fornisce.

Per ciascuno di questi l’organizzazione ne determina il grado di influenza / controllo.

Secondo la ISO 14001:15 (A.6.1.2) occorre tenere in giusta considerazione quegli aspetti relativi ad attività, prodotti e servizi dell’organizzazione, quali:

· progettazione e sviluppo delle sue strutture, processi, prodotti e servizi;

· acquisizione di materie prime, compresa l’estrazione;

· processi operativi o manufatturieri, compreso lo stoccaggio;
· attività operative e manutenzione di strutture, beni dell’organizzazione e infrastrutture;

· prestazione ambientale e pratiche dei fornitori esterni;

· trasporto del prodotto e consegna dei servizi, compreso l’imballaggio;

· immagazzinamento, utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti;

· gestione dei rifiuti, compreso il riutilizzo, la rimessa a nuovo, il riciclaggio e lo smaltimento.
1.    ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

Campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato ECOPO:

Gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi
	Ragione sociale:
	ECOPO S.r.l.

	Sede legale
	Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, Fontanellato (PR)

	Sede operativa
	Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, Fontanellato (PR)

	Amministratore Unico
	Cazzamalli Giuseppina

	Gestore impianto
	Cazzamalli Giuseppina

	Responsabile tecnico impianto
	Rizzolini Andrea

	Tel.
	0521 823937

	web
	www.ecopo.it

	e-mail
	info@ecopo-srl.it

	P. IVA
	02351110347

	IPPC
	5.3. a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

	Codice ISTAT
	38.00.00


La ECOPO S.r.l. nasce formalmente nel 2005 come società di trattamento rifiuti liquidi in conto terzi dopo una lunga collaborazione tra la ditta Furia Srl e la ditta Rei Progetti Srl, nei 5 anni precedenti.

L’attuale assetto dell’impianto di smaltimento rifiuti è costituito da un deposito preliminare (D15), un raggruppamento preliminare (D13) ; da un successivo trattamento chimico-fisico (D9) e da un trattamento biologico (D8) di rifiuti liquidi speciali non pericolosi.

L’attività IPPC svolta è classificata come 5.3 “Impianto per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t giorno”.

L’impianto è essenzialmente costituito da un trattamento biologico (D8) ed un trattamento chimico-fisico (D15).

La sezione del trattamento biologico è articolata in denitrificazione (mantenere in movimento il fango tramite mixer), ossidazione-nitrificazione (aggiunta di O2) e sedimentazione.

La sezione del trattamento chimico fisico delle soluzioni acquose e dei fanghi non addensati è articolata in pre-trattamento di flocculazione e addensamento, quindi passaggio in filtropressa per ottenere fango palabile ed acqua scaricabile in pubblica fognatura.
La potenzialità massima di ritiro dell’impianto è di 99 t/giorno per un totale annuo pari a 34.000 t.
1.1    Attuali riferimenti autorizzativi
ARPAE Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-27 del 04/01/2022 (RIESAME Autorizzazione Integrata Ambientale – ditta ECOPO S.R.L. - installazione IPPC sita in Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, Fontanellato (PR)

categoria 5.3. a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06

A. l’autorizzazione consente l’attività di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, in cui si svolgono operazioni di raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15) e trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9), riconducibili all’attività IPPC di cui al punto 5.3. a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con una potenzialità massima annua pari a 34.000 t/anno di rifiuto trattato, pari a 99 t/giorno (parametro oggetto di soglia IPPC);

B. il provvedimento revoca e sostituisce la Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 21/02/2011 e successivi aggiornamenti

In allegato I all’AIA sono presenti le CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (del gennaio 2022)
ARPAE Determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-1389 del 08/03/2024 Aggiornamento AIA per Modifica valori di riferimento monitoraggio piezzometri. (MODIFICA Valori del Ferro e Manganese)
2.   INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’impianto è posto in un’area classificata area produttiva F5 “zona per attrezzature e impianti tecnologici”. Il sito è collocato a 2 km a Nord del Comune di Fontanellato in un’area caratterizzata principalmente da attività agricola per un raggio di 500 metri. Lungo il confine est dell’impianto scorre il fosso Ramazzone, a poche centinaia di metri a ovest è posto il nucleo abitato “la Formica”, mentre ad un km ad est, nei pressi della strada Sp 44, è posto il nucleo di “Case Corradi”.

L’area non risulta sottoposta ad alcun vincolo urbanistico-ambientale, paesaggistico o idrogeologico e dista oltre 3 km verso est dalla più vicina area di tutela naturalistica (Sabbioni).

L’impianto è inserito in una lottizzazione per insediamenti produttivi che presenta, rispetto al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), le seguenti caratteristiche:

· è inserita all’interno del sistema territoriale a matrice agricola normale art. 43 nell’ambito della corona sub urbana di Fontanellato;

· l’unità di paesaggio che la interessa è quella della pianura parmigiana ed, in particolare, la sub unità della bassa pianura dei castelli;

· insiste in un’area non soggetta a vincoli urbanistici-ambientali, mentre a poche centinaia di metri nelle due direzioni est e ovest, il territorio ricade sotto l’art. 23, zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

· insiste nell’area di Fontanellato che, secondo la Tavola C5 “carta di tutela dei parchi”, rientra in una zona progetto di tutela e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili. Tale progetto interessa solo la zona sud dell’abitato e riguardo a questo aspetto si evidenzia la totale indifferenza dell’area in questione rispetto all’insediamento in oggetto.

I fattori escludenti e penalizzanti citati nel PTCP, determinano l’impossibilità di insediamento di altri impianti di gestione rifiuti in zone limitrofe all’impianto esistente. Il predetto vincolo è recepito nel PPGR (Piano Provinciale Gestione Rifiuti).

Allo stato attuale non risultano approvate modifiche nell’ambito della pianificazione del territorio di insediamento.
Attualmente non si è a conoscenza di:

· aree demaniali poste nell’area dell’impianto;

· nessuna disarmonia dell’insediamento con i piani di sviluppo della zona;

· patologie e/o stati di sofferenza della vegetazione indotti dall’azienda;

· patologie e/o stati di sofferenza della fauna indotti dall’azienda.

Non si segnalano zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) nelle immediate vicinanze del sito.

Secondo il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), il Comune in cui è posto l’impianto rientra nella classe di rischio 2 come area soggetta a possibile inondazione per piena catastrofica.

Dall’analisi della situazione meteorologica del sito emerge che:

· il vento arriva a spirare a 5,1 m/s con una direzione NNE;

· la classe di stabilità atmosferica media è la D, l’altezza media di rimescolamento è di circa 550 m e la velocità del vento media è pari a 1.8 m/s (dati riferiti all’anno 2020);

· per circa 1/5 dell’anno l’inversione termica risulta significativa.

La zonizzazione acustica del territorio comunale indica che l’area dello stabilimento è in classe IV (aree di intensa attività umana), contornata da una zona di classe III (aree di tipo misto).

Lo stabilimento è sito nel Comune di Fontanellato che, nell’ambito del Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell’Aria approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 dalla Provincia di Parma, appartiene alla zona A, densamente popolata, nel sottogruppo R2. Inoltre Fontanellato è stato inserito anche nel gruppo di Comuni che formano l’”agglomerato”, ossia quella porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme.
3.   DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
3.1   Informazioni sull’impianto 

Trattasi di impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, in cui si svolgono operazioni di raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15) e trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9), riconducibili all’attività IPPC di cui al punto 5.3. a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico”.

La potenzialità massima annua dell’impianto è pari a 34.000 t/anno di rifiuto trattato, pari a 99 t/giorno (parametro oggetto di soglia IPPC).

Il deposito preliminare D15 sarà effettuato nelle cisterne S1, S3, S4 ed S5, rispettando i limiti massimi di 40 t/giorno e di 30.000 mc/anno.

La cisterna S2 rimane riservata alla quarantena.

L'impianto risulta essere classificato come “industria insalubre di prima classe” ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di cui agli artt. 216 e 217.

L’impianto non è soggetto agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Lo stabilimento è situato in località Rosso nel Comune di Fontanellato, occupa una superficie totale di 2.600 m2 , di cui 387 m2 coperti e 2.022 m2 scoperti impermeabilizzati e 200 m2 a prato.

L’inizio attività dell’impianto con l’attuale ragione sociale risale al 2005.

Il lavoro del personale addetto si sviluppa in orario diurno, ma considerato che le apparecchiature a funzionamento automatico continuano a funzionare 24 h su 24, l’attività dell’impianto è giornaliera ed ininterrotta per tutto l’anno. Qualora si configuri la necessità è possibile anche la lavorazione festiva, fatto salvo il rispetto della potenzialità massima.
3.2    Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico
Sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza di Riesame dell’AIA, come successivamente integrata in istruttoria, e sulla base di quanto presente agli atti in relazione alla previgente Autorizzazione Integrata Ambientale e suoi successivi aggiornamenti, si riporta di seguito una descrizione del processo produttivo e dell’assetto impiantistico attuale.

Presso lo stabilimento è esercitata attività di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, mediante fasi di deposito preliminare (D15)*, raggruppamento preliminare (D13), trattamento chimico-fisico (D9) e trattamento biologico (D8), per un quantitativo di rifiuti annualmente gestibile complessivamente pari a 34.000 t/anno, cui corrispondono una capacità di trattamento giornaliera (D8 e D9) di 99 t/giorno (potenzialità oggetto di soglia IPPC - att. IPPC 5.3.a) punti 1) e 2) >50 Mg/g), un quantitativo massimo in raggruppamento preliminare (D13) di 99 t e un quantitativo massimo in deposito preliminare (D15) per 40 t/giorno e 30.000 mc/anno.

*Il deposito preliminare D15 sarà effettuato nelle cisterne S2, S3, S4 ed S5, rispettando i limiti massimi di 40 t/giorno e 30.000 mc/anno. La cisterna S1 rimane riservata alla quarantena. Tutti i serbatoi sono posti all’interno di un bacino di contenimento in calcestruzzo.

L’impianto risulta costituito da:

● primo punto di scarico (presso ingresso impianto) costituito da:

- sgrigliatore e dissabbiatore chiuso con sottostante raccolta della parte solida in cassone scarrabile, alloggiato in struttura chiusa e dotata di aspirazione con invio al nuovo filtro a carboni attivi;

- vasche di disabbiatura e di sollevamento dei reflui, già dotate di chiusura, le cui emissioni verranno aspirate ed inviate al filtro a carboni attivi;

● secondo punto di scarico lato ovest costituito da:

- un impianto di accettazione “bottini” in grado di grigliare, lavare compattare e disidratare i residui di grigliatura in un unico serbatoio al fine di ottenere una migliore qualità del rifiuto trattabile; il nuovo macchinario garantisce anche la limitazione di possibili cattivi odori in quanto il processo di grigliatura avviene in un unico contenitore a tenuta (denominato in planimetria “BOT;

- un cassone fisso aperto (denominato in planimetria CS) deputato alla raccolta dei fondi di autobotte;

- un nuovo cassone scarrabile con copertura a tenuta utilizzato per lo svuotamento del cassone CS e il successivo allontanamento dei rifiuti non pericolosi di risulta (cod. EER 190801);

● n.5 serbatoi di stoccaggio del rifiuto liquido in attesa dei trattamenti, dotati di adeguata captazione e successivo trattamento con carboni attivi degli sfiati e suddivisi per tipologia di rifiuti in ingresso;

● modulo per il trattamento chimico-fisico delle soluzioni acquose, eseguito su vasche chiuse, già dotate di aspirazione e abbattimento con filtro a carboni (E05);

● modulo per il trattamento biologico delle soluzioni acquose: si tratta di vasche di ossidazione, sedimentazione, nitrificazione-denitrificazione, di grande volumetria e aperte, dotate di un impianto mobile di nebulizzazione, con la canaletta di ricircolo fango coperta con una lamiera d’acciaio;

● modulo per il trattamento chimico e la disidratazione meccanica tramite filtropressa dei fanghi allo stato pompabile, completamente tamponato e sotto aspirazione (E01);

● modulo per il trattamento delle emissioni; 2 moduli per il trattamento delle emissioni costituiti da 2 impianti a carboni attivi (E01, E05);

con una potenzialità massima annua di 34.000 t di rifiuto trattabile, un quantitativo massimo trattabile giornalmente di 99 t ed un quantitativo massimo in raggruppamento preliminare anch’esso di 99 t e 40 t in D15.
Il ciclo produttivo si può così sintetizzare.

Previa verifica del personale addetto all’impianto ed in funzione della tipologia, i rifiuti sono destinati o alla linea di trattamento biologico o al semplice trattamento chimico-fisico; eventualmente possono essere inviati allo stoccaggio preventivo o alla quarantena prima del successivo trasferimento in modo controllato al trattamento biologico o al trattamento chimico-fisico. Nella tabella in cui sono elencati i cod. EER di rifiuti ammessi in ingresso all’impianto, al paragrafo D.2.9, sono indicate le rispettive possibili operazioni D8, D9, D13, D15 cui ciascun rifiuto può essere sottoposto.

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi in attesa di trattamento avviene in 4 serbatoi (S2, S3, S4, S5) di capacità di 30 mc cadauno; un quinto serbatoio (S1) di analogo volume viene utilizzato per la quarantena. Tali serbatoi sono posti tutti all’interno di un bacino di contenimento in calcestruzzo e sono tutti automatizzati. 
I rifiuti a prevalente matrice organica fangosa vengono scaricati nel pozzetto posto in prossimità del punto di accesso all’impianto e sono trattati con sgrigliatore e dissabbiatore; da qui vanno in vasche chiuse e aspirate per essere inviati o allo stoccaggio in silos (D13-D15) o al trattamento biologico (D8), o a quello chimico fisico (D9).

Il trattamento biologico D8 consiste in processi di ossidazione-nitrificazione, denitrificazione e sedimentazione finale.

Le acque in uscita dal sedimentatore finale, previa verifica del personale addetto, possono essere accumulate e riutilizzate tramite autoclave o avviate alla filtrazione su carbone attivo prima di essere immesse nel canale di scarico che adduce alla fognatura comunale, e sul quale sono presenti sia un misuratore in continuo della portata che un pozzetto di campionamento per controllo qualità.

I rifiuti liquidi a prevalente composizione inorganica sabbiosa, sono ricevuti presso il secondo punto di scarico posizionato sul lato ovest dell’impianto e da qui inviati al comparto chimico-fisico (D9). Il trattamento in D9 prevede che I fanghi allo stato liquido subiscono un pretrattamento nello specifico modulo, che prevede dapprima un processo di flocculazione, seguito da una successiva fase di filtropressatura. Le acque residue dal trattamento vengono inviate alla  sezione biologica dell’impianto.

Dalle varie operazioni residua il seguente materiale:

● grigliati dalla stacciatura e sabbie dalla dissabbiatura che vengono smaltiti in discarica;

● fondami di serbatoio e depositi delle vasche per i quali è generalmente possibile la loro miscelazione con i fanghi di supero dell’impianto;

● acque di lavaggio delle cisterne di quarantena per le quali, previa verifica analitica, si può procedere con l’immissione nell’impianto biologico o con lo smaltimento presso strutture esterne specializzate;

● fanghi biologici di supero che, previo accumulo nelle vasche dei vecchi letti di essiccamento ai fini della loro stabilizzazione, possono essere prelevati e trasportati allo stato pompabile presso altri centri autorizzati allo smaltimento oppure, disidratati in loco mediante filtropressatura e poi smaltiti come palabile a strutture esterne allo scopo abilitate.

Al fine di ridurre l’impatto odorigeno durante il periodo estivo, il materiale di risulta dalla disabbiatura e lo scarico del fondo delle autobotti non staziona nella vasca CS a cielo aperto ma viene trasferito giornalmente in un nuovo cassone scarrabile dotato di copertura.
Ore di funzionamento impianto 

L’impianto lavora h24 per 365/g/anno 

[image: image2.emf]
4.   Materie prime e consumi
Le principali materie prime utilizzate sono:

· Polielettrolita;

· Cloruro ferrico;

· Acido solforico;

· Calce idrata;

· Carbone attivo;

· Prodotti biologici ed enzimatici per deodorazione;

· Olio lubrificante.

Il polielettrolita, il cloruro ferrico e dell’acido solforico sono stoccati in apposti contenitori in pvc, contenuti in una apposita vasca, che in caso di rottura del fusto, non consente fuoriuscite del prodotto.
La calce idrata è contenuta in sacchi da 25 kg, stoccati su un apposito bancale situato sotto una tettoia al riparo dagli agenti atmosferici. Dal 2017 il dato dei quantitativi delle sostanze utilizzate in impianto viene riportato nella relazione tecnica al capitolo: “Indicazione materie prime in entrata e lavorate”

5.    ENERGIA

I principali consumi dell’impianto sono dovuti alle materie prime di supporto ai trattamenti ed al consumo di energia elettrica per alimentare le linee di trattamento. Sono adottate misure di controllo e tecniche volte al risparmio energetico, idrico e di materie prime.

6.    EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sono state individuate per ogni fase lavorativa, le sostanze e/o prodotti in ingresso ed in uscita, con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni.

La scelta ed efficienza degli impianti di aspirazione e cattura così come gli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere ed in linea con quanto previsto dalle rispettive BAT Conclusion di settore.

Le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549.

I combustibili sono conformi alla Parte Quinta Titolo lll del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Al fine di contenere le emissioni odorigene esse risultano aspirate ed inviate ad idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili; i trattamenti messi sotto aspirazione sono i seguenti:
1. la vasca di dissabbiatura (vasca ESA)

2. le due vasche di rilancio,

3.    i silos di stoccaggio dedicati al contenimento del materiale prima dell’invio all’impianto di depurazione ed alla quarantena;

4.    il locale filtropressa

5.    le vasche di chiariflocculazione e raggruppamento preliminare.

E’emersa la presenza di emissioni diffuse di sostanze organiche volatili dovute principalmente alle vasche di ossigenazione che risultano tecnicamente non confinabili e pertanto sono dotate di un sistema fisso di nebulizzazione di soluzione con enzimi al fine di contenere/neutralizzare le eventuali emissioni odorigene.

Inoltre la canaletta di ricircolo fanghi e rilancio alla vasca di denitrificazione è dotata di chiusura e l’area dell’impianto viene mantenuta costantemente pulita mediante lavaggio e spazzolatura quotidiana.
Tutti i cassoni posti sull’impianto contenti materiale sgrigliato sono dotati di apposita chiusura.
Non sono dichiarate emissioni fuggitive.

Non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significative per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all’effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato.

E’ garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni di cui è tenuta registrazione.

Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera.

[image: image3.emf]
Sono messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell’impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall’insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi, odori che possano creare una modificazione dell’atmosfera e dell’ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
Prescrizioni relative alle emissioni diffuse

Vengono  messe in atto tutte le pratiche operative e/o gestionali atte ad evitare la produzione di odori e/o polveri.

Prescrizioni relative alle emissioni odorigene 
E’ predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori.

“Il Gestore deve eseguire una verifica analitica semestrale sulle emissioni E01 e E05, al fine di determinare le Unità Olfattometriche per i primi due anni dal rilascio dell’AIA (DET-AMB-2022-27 del 04/01/2022)”.
Valore obiettivo (per entrambe le emissioni, E05 ed E01) 
200 OUE /m3
Periodicità controllo: semestrale per due anni

Il valore obiettivo di cui sopra è da intendersi come parametro da utilizzarsi per la verifica dell’andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare eventuali percezioni olfattive e le indagini olfattometriche, di cui sopra dovranno essere eseguite contestualmente al monitoraggio periodico previsto nel “Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera”.

La campagna di monitoraggio si è conclusa a marzo 2024.

Il valore obiettivo OUe/m3 pari a 200 indicato in Aia, è stato rispettato solo in parte.

Il valore dell ‘ E01 risulta sempre sotto al valore obiettivo mentre quello dell’E05 risulta sempre sopra al valore obiettivo

Il fatto che l’emissione E05 abbia un valore piu’ alto deriva dal fatto che l’emissione misura la concentrazione di odore prodotta da un rifiuto in movimento, infatti il rifiuto contenuto nelle vasche di chiariflocculazione e miscelazione è un rifiuto che oltre a non avere ancora subito processi di trattamento/depurazione viene costantemente mosso dagli agitatori al fine di essere miscelato con i vari reagenti chimici (poli e calce) per poi essere inviato alla filtropressa. Al contrario l’emissione E01 misura la concentrazione di odore prodotta da un rifiuto che ha già subito un trattamento (filtropressa) o un rifiuto “fermo” proveniente dai silos che viene semplicemente pompato.

E’ stata fatta richiesta di poter fissare in Aia come valore limite il seguente dato: 280 OUe/m3.

Non vengono effettuati controlli sull’emissione E06 in quanto il silos calce non è mai stato riempito.
Flussi emissivi annui autorizzati

Composti organici volatili non metanici (COVNM): 
1270 kg/a

NH3 





245 kg/a

H2S 





337 kg/a

7.    PRELIEVI E SCARICHI IDRICI
L’approvvigionamento delle acque destinate ai servizi igienici, per la pulizia di vasche ed impianti e per il modulo di trattamento chimico-fisico, avviene tramite pozzo di proprietà del Comune e gestito dalla Società Emiliambiente.

Non sono presenti sostanze da ritenersi pericolose al fine dell’applicazione del Decreto 06 novembre 2003 n. 367.

Tutte le acque reflue industriali di processo, quelle meteoriche di dilavamento e quelle derivate dai servizi igienici sono convogliate in pubblica fognatura (scarico S1), previo trattamento in impianto chimico-fisico e biologico.

Non sono presenti sostanze da ritenersi pericolose al fine dell’applicazione dell’art. 78, Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Lo stato delle reti di acque di lavorazione, acque meteoriche, di acque di seconda pioggia e di acque nere e dei loro sistemi di trattamento viene sottoposto a sorveglianza periodica in modo da individuare disfunzioni, perdite, lesioni od ostruzioni che possano dare adito a scarichi incontrollati.

I contatori sono mantenuti in piena efficienza. In caso di guasto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Arpae. Per il tempo occorrente al ripristino dei contatori, dei dati richiesti se ne dovrà fornire una stima, illustrandone le modalità di calcolo.

Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il prelievo di acque da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla Regione Emilia-Romagna nella concessione di prelievo di acque sotterranee e dalla specifica autorizzazione del Comune di Fontanellato in quanto proprietario del pozzo in uso anche ad Ecopo.

Il Gestore ha attivato tutte le possibili soluzioni per aumentarne il recupero: nel 2023 è stato installato un nuovo gruppo di pompaggio e distribuzione acqua per i servizi d’impianto (utilities), allo scopo di ridurre il prelievo di acqua dall’esistente pozzo, ed è stata fatta richiesta di poter riciclare parte delle acque depurate effluenti dall’impianto di depurazione. L’installazione proposta si è rilevata molto proficua come evidenziato nel monitoraggio dei prelievi da pozzi ed acquedotto che viene compilato annualmente.

I pozzetti di ispezione e prelievo sono tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.

E’ garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta (fognature) acque bianche, acque nere e acque di lavorazione attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione.

Per gli autocontrolli periodici viene raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore o della durata dello scarico, se di tempo inferiore alle tre ore.

Il punto di scarico S1 è per le acque reflue industriali (processo, meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche). Il recettore è la pubblica fognatura per una portata annua di 36135 m3.

Periodicità monitoraggio semestrale, su un elenco di parametri indicati in AIA al punto D.2.6.

Flussi Emissivi Autorizzati

COD 

18067 kg/a
Solidi sospesi 

7227 kg/a
Azoto ammoniacale (come NH4) 
1084 kg/a
Azoto nitrico 

1084 kg/a
Idrocarburi totali 

361 kg/a
8.    RIFIUTI E PRODUZIONE
Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER riportati al punto C.2.1. dell’AIA.

Per quanto riguarda l’attività di recupero rifiuti, pervengono in ingresso all’installazione unicamente le tipologie (codici EER) di rifiuto, suddivise per trattamento, elencate nella tabella contenuta nel capitolo C.2.1. e D.2.9.

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso avviene all’interno di silos chiusi dotati di emissione canalizzata e trattata, posizionati in area scoperta dotata di bacino di contenimento.

I rifiuti prodotti e non recuperati all’interno del ciclo produttivo, tutti classificabili come speciali non pericolosi, discendono principalmente dalle operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi o fangosi palabili, quali fanghi di depurazione e disoleatura e oltre che alla pulizia di vasche e/o serbatoi.

Per quanto riguarda la classificazione, le modalità del deposito temporaneo, del trasporto e del recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell’impianto sono rispettate le condizioni ed i vincoli stabiliti dalla vigente normativa di settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, i rifiuti prodotti risultano così individuabili:

	Codice EER
	Descrizione



	19 02 06
	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

	19 08 14
	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue

	19 08 01
	Vaglio

	15 01 02
	Imballaggi in plastica

	17 04 05
	Ferro e acciaio


La gestione dell’impianto avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Possono essere ritirati in ingresso all’installazione esclusivamente i codici EER dei rifiuti riportati al paragrafo C.2.1, e potranno essere sottoposti alle sole operazioni di smaltimento (di cui all’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 smi) ivi indicati al paragrafo C.1.2.

Potenzialità massima autorizzata, così definita:

Potenzialità massima annua di rifiuto trattabile (D8-D9) 


34000 t/anno

Quantitativo massimo giornaliero trattabile (D8-D9) 



99 t/g

Quantitativo massimo giornaliero in raggruppamento preliminare (D13) 
99 t/g

Quantitativo massimo giornaliero in deposito preliminare (D15) 

40 t/g - 30000 mc/anno

Per l’esercizio dell’impianto il Gestore dove rispettare, in particolare, le seguenti ulteriori prescrizioni al trattamento di rifiuti:

1. le fasi di carico/scarico dei rifiuti e dei prodotti finiti dovranno essere sempre presidiate da personale adeguatamente formato ed aggiornato. Di tale formazione ed aggiornamento dovrà essere mantenuta adeguata documentazione;

2. i rifiuti in ingresso non potranno essere detenuti in condizioni di raggruppamento preliminare D13 e deposito preliminare D15 per un periodo superiore a 6 mesi;

3. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione entro 24 ore al produttore e ad Arpae quale Autorità Competente al rilascio dell’A.I.A. e quale organo di controllo, tramite l’utilizzo dello strumento “DatiMon” con le modalità riportate nel capitolo D.3 “Piano di monitoraggio e controllo dell’impianto”, comunicando i dati identificativi del trasportatore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;

4. il deposito e il raggruppamento preliminare nonché la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

5. entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore dell’impianto dovrà produrre all’interno del Report annuale, relazione sull’attività svolta durante l’anno solare precedente;

6. in caso di ritiro di materiali potenzialmente in grado di far insorgere odori, è opportuno l’utilizzo di prodotti sanificanti e deodorizzanti (attivatori biologici ed enzimatici);

7. all fine di ridurre l’impatto odorigeno, il materiale di risulta dalla disabbiatura e lo scarico del fondo delle autobotti non dovrà stazionare nella vasca CS a cielo aperto ma dovrà essere trasferito giornalmente in un nuovo cassone scarrabile dotato di copertura e allontanato dall’impianto con cadenza almeno settimanale; la vasca CS sopra menzionata dovrà comunque essere mantenuta sgombra nel periodo di non operatività dell’impianto.

Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER di riportati al punto D.2.9 dell’AIA.
9.    PROTEZIONE DEL SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Non sono presenti lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul suolo e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L’utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento.

Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane, e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione.

Il Gestore nell’ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni.

Dovrà essere verificato periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

Il Gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.
A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.
Le caratteristiche dei piezometri presenti sono di seguito riportate:

Denominazione 



PZ1 (valle) 

PZ2 (monte)

Data di installazione 


2008 


2008

Quota da p.c. [m] 


42,3 


42,2

Filtro [m] 



9-12 


10-12

Coordinate UMT N 


4971459 

4971500

Coordinate UMT E 


5929689 

593022

Ogni piezometro è corredato di una scheda monografica comprendente l’ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Sui campioni di acqua prelevati dai piezometri dovrà essere eseguita, con cadenza semestrale, la determinazione dei parametri indicati al punto D.2.7 dell’AIA.
L’impianto non ha vasche interrate ma vasche semi interrate per circa 80 cm dal piano campagna consistenti in: 

1)  un vascone in cemento armato, suddiviso in 4 sezioni facenti parte del comparto Raggruppamento preliminare; queste vasche vengono periodicamente svuotate e controllate per vedere eventuali crepe interne. 

2)  un vascone unico sempre in cemento armato suddiviso in 4 settori: denitro, sedimentatore, ossidazione e accumulo acqua per lavaggio cisterne; questa vasca viene periodicamente svuotate e controllate per vedere eventuali crepe interne
3)  la vasca ESA Eccedenza Scarico Autobotti anch’essa in cemento armato, viene periodicamente svuotata e controllata per vedere eventuali crepe interne

4)  la stazione di sollevamento profonda circa 4 metri dal piano campagna, consistente in un pozzetto avente le dimensioni di 3x2m, viene periodicamente svuotata e controllata per vedere eventuali crepe interne

Per quanto riguarda le vasche di contenimento collocate sotto ai silos sono completamente fuori terra e vengono costantemente monitorate, non presentano crepe o perdite. 
I 5 serbatoi fuori terra, i 5 silos, sono in vetroresina, vengono costantemente monitorati e non presentano crepe o perdite.
Abbiamo anche 4 serbatoi in pvc che contengono i reagenti chimici, anch’essi sono fuori terra, vengono costantemente monitorati e non presentano crepe o perdite. 

Per quanto riguarda il locale filtropressa è stato rifatto nel 2021 il cordolo di contenimento tutt’intorno per evitare occasionali fuoriuscite di materiale acquoso sull’asfalto. In questo modo l’eventuale ristagno può essere aspirato e reimmesso nel ciclo depurativo.
La rete di monitoraggio idro chimico consiste in 2 piezometri per il controllo delle acque sotterranee, denominati Pz1 e Pz2 e ubicati rispettivamente a monte e a valle dell’impianto di trattamento rifiuti rispetto alla direzione preferenziale di deflusso sotterraneo. I piezometri installati intercettano la falda superficiale, attestata nel primo livello a granulometria grossolana rilevato ai 10 metri di profondità ed ascrivibile al Complesso Acquifero A0. 
Vengono effettuati 2 controlli periodici semestrali.
10.    EMISSIONI SONORE
Sussiste la presenza di sorgenti rumorose individuate in:

1. vasche fango e decantazione

2. serbatoi reattivi

3. filtropressa

4. impianti per l’aspirazione delle emissioni

5. impianto accettazione “bottini” (BOT)

ed inoltre:

· la rumorosità prodotta dagli impianti è dichiarata di tipo continuo;

· la ditta risulta essere inserita nella classe acustica IV (aree ad intensa attività umana) a cui competono un limite diurno di 65 dBA ed un limite notturno di 55 dBA;

· i recettori sensibili prossimi allo stabilimento sono costituiti da abitazioni rurali connesse con attività agricole;

· i recettori risultano ubicati in aree ritenute acusticamente di classe III;

· vengono dichiarati rispettati i valori assoluti di immissione (ex DPCM 14/11/97) presso i limitrofi recettori per le rispettive classi di appartenenza.

Al fine di continuare a garantire il rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in acustica ambientale, vengono  attuati e documentati i monitoraggi finalizzati alle seguenti verifiche:

· garantire il rispetto dei limiti assoluti per la classe acustica di appartenenza (Classe IV^) e per la classe acustica dei ricettori più esposti (Classe III^);

· garantire il rispetto del valore limite differenziale presso gli ambienti abitativi limitrofi;

Dai monitoraggi fatti vengono rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Fontanellato. 
Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L’adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995 e s.m.i.

Per impianti industriali, oggetto della procedura IPPC, è stato condiviso che le postazioni di misurazione siano ubicate in prossimità del confine di proprietà dell’impianto al fine di determinare e mantenere monitorato nel tempo il contributo del rumore emesso dall’impianto alla rumorosità ambientale.

Per i citati monitoraggi dono stati individuati almeno 2 punti di misura:

Punto di misura 


Descrizione 




Coordinate geografiche

Punto 8 



area esterna reattivi 



592946 X; 4.971327 Y

Punto 4 



area esterna in corrispondenza della filtropressa
592926 X; 4.971355 Y

I monitoraggi dovranno essere eseguiti con campionamento in continuo nelle 24 h, con le seguenti modalità:

· con periodicità triennale

· in caso di manutenzione agli impianti più rumorosi, successivamente al ripristino della loro funzionalità.

Presso i punti citati dovrà essere verificato il livello di rumore residuo (LR), diurno e notturno e con la periodicità stabilita dovranno essere effettuate le misure del livello di rumore ambientale (LA) da cui estrapolare:

· ora di esercizio più gravosa, in base alla quale verificare il rispetto del criterio differenziale;

· valore limite assoluto di immissione diurno;

valore limite assoluto di immissione notturno;

Il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi, provochino un evidente inquinamento acustico.

Il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all’impianto che influiscono negativamente sulle emissioni sonore dello stabilimento.

11.    SICUREZZA E PREVENZIONE EVENTI INCIDENTALI
Secondo quanto dichiarato dal Gestore, l’impianto non è soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 334/99, come modificato dal D.Lgs. n° 238/2005 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE – come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE – relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” poiché non sono superati i limiti di soglia previsti.

Lo stabilimento si è dotato di un “Piano di Emergenza interno” per il rischio di incidenti potenziali in situazioni di emergenza che correla ogni scenario alle azioni da intraprendere e, in tale piano è prevista anche l’investigazione post-incidentale, oltre ad una valutazione in caso di near miss (mancato infortunio).
.Gestione dell’emergenza

Il Gestore ha stabilito e mantiene attive procedure documentate al fine di caratterizzare:

- quali siano gli eventi incidentali pericolosi per l’ambiente

- quali scenari ne scaturiscono

- quali siano le conseguenze e la loro stima.

Dal risultato della caratterizzazione è scaturito un piano di emergenza interno che correla ogni scenario alle azioni da intraprendere.

In particolare il piano ha definito:

· la responsabilità della Gestione delle Emergenze in maniera univoca;

· ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria;

· l'adeguatezza delle squadre di intervento (mezzi e persone) e della gestione delle emergenze per assicurare la tempestività e l’efficacia dell'intervento;

· che siano previste e attuate manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio ed il contenimento delle conseguenze;

· che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento;

· che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale;

· che il personale sia stato addestrato relativamente a: gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento, utilizzo dei dispositivi personali di protezione a disposizione in funzione della tipologia di incidente, disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici;

· che le esercitazioni generali, le prove specifiche ed esercitazioni sul posto siano state svolte e i risultati documentati;

· che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne
· l’individuazione delle figure che hanno in capo la responsabilità della gestione dell’emergenza, della collaborazione con le autorità presenti e della gestione dei dati rilevati in continuo nonché del rilascio di dichiarazioni verbalizzate.

· che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l’incidente.
Sintesi degli eventi incidentali 

Non si segnalano eventi incidentali avventi negli ultimi 4 anni.
12.    BONIFICHE AMBIENTALI
Nel sito non insiste una contaminazione storica.
13.    CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI – BAT conclusions

Il Gestore, al fine di verificare il proprio allineamento, fa riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – best available techniques) per il trattamento dei rifiuti.

La tabella confronto è al punto C3 dell’AIA.
Dal confronto con i riferimenti BAT, il Gestore ritiene l’impianto nel suo assetto attuale sostanzialmente in linea con le BAT stesse.
Dichiarazione EPRTR 

L’attività è soggetta alla dichiarazione PRTR in quanto nel 2023 vi sono trasferimenti fuori sito di rifiuti non pericolosi superiori a 2.000 ton/anno.
14.    PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Gestore attua il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale dell’AIA, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

La frequenza dei controlli programmati effettuati da Arpae è individuata dal “Piano regionale per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” di cui alla DGR 2124 del 10/12/2018 e s.m.i.

	PARAMETRO
	SISTEMA DI MISURA
	FREQUENZA
GESTORE
	REGISTRAZIONE
	REPORT
(trasmissione)

	materie prime e prodotti

	Ingresso di materie prime
	Procedura

interna
	Annuale
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	Ingresso materie prime per

additivi
	Procedura

interna
	Annuale
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	Ingresso di materie prime per

depurazione aria e acqua
	Procedura

interna
	Annuale
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	Consumo reagenti per impianti

depurazione aria e acqua
	Procedura

interna
	Annuale
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	risorse idriche

	Prelievo di acque da acquedotto per uso industriale
	Contatore

volumetrico
	Procedura

interna
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	Prelievo di acque da pozzo per uso

industriale
	Contatore

volumetrico
	Procedura

interna
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	Acque depurate riciclate internamente
	Contatore

volumetrico
	Procedura

interna
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	energia

	Consumo totale di energia elettrica
	kWh
	Procedura

interna
	Elettronica e/o
cartacea
	Annuale

	emissioni in atmosfera

	Portata e concentrazione degli

inquinanti
	Verifica analitica
	frequenze

indicate nella

Sezione D 2.5
	Rapporto di prova

elettronico e/o
cartaceo
	Annuale

	Sistema di controllo di

funzionamento degli impianti di

abbattimento
	Controllo visivo
	Procedura

interna
	Elettronica e/o cartacea

limitatamente alle

anomalie/

malfunzionamenti che

richiedono interventi

specifici
	Annuale

	emissioni in corpo idrico recettore

	Sistemi di controllo di

funzionamento dell’impianto di

depurazione
	Procedura

interna
	Procedura

interna
	Elettronica e/o cartacea

limitatamente alle

anomalie/

malfunzionamenti che

richiedono interventi

specifici
	Annuale

	Acque reflue industriali scaricate
	Contatore volumetrico
	Procedura

interna
	Elettronica e/o cartacea
	Annuale

	Concentrazione degli inquinanti

acque reflue industriali scaricate
	Verifica analitica
	frequenze

indicate nella

Sezione D.2.6
	Rapporto di prova

elettronico e/o cartaceo

	Annuale

	emissioni sonore

	Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose
	-
	Qualora il

deterioramento o

la rottura di

impianti o parti di

essi provochino

inquinamento

acustico
	Elettronica e/o

cartacea

degli interventi

effettuati
	Annuale

	Valutazione di impatto acustico
	Misure

fonometriche
	Triennale

o nel caso di

modifiche

impiantistiche

che prevedano

variazioni

acustiche

significative
	Relazione tecnica

eseguita da tecnico

competente in

acustica
	Annuale

	rifiuti

	Rifiuti in ingresso conferiti
	Pesatura (t)
	come previsto dalla norma di settore vigente (art. 190 c.3 e 188-bis D.Lgs. 152/06 smi) 
	come previsto dalla norma di settore (art. 190 c.2 e 188-bis D.Lgs. 152/06 smi)
	Annuale

	Stato di conservazione dei contenitori, degli

eventuali bacini di contenimento e delle aree di

deposito temporaneo
	controllo

visivo
	giornaliera
	
	Annuale

	Corretta separazione dei rifiuti prodotti per tipi

omogenei nelle rispettive aree\contenitori
	controllo

visivo
	In corrispondenza di

ogni messa in

deposito
	
	Annuale

	Rifiuti recuperati da terzi
	Pesatura (t)
	come previsto dalla

norma di settore
	
	Annuale

	Rifiuti speciali non pericolosi prodotti
	Pesatura (t)
	come previsto dalla

norma di settore

vigente
	come previsto

dalla norma di

settore
	Annuale

	Rifiuti speciali non pericolosi prodotti trasferiti

fuori sito e inviati a recupero
	Pesatura (t)
	(ai sensi degli artt.

190 c.3 e 188-bis

D.Lgs. 152/06 smi)
	(ai sensi degli artt. 190 c.2 e 188-bis c.1 del D.Lgs. 152/06 smi)
	Annuale

	Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e

inviati a smaltimento
	Pesatura (t)
	
	
	Annuale

	Rifiuti speciali pericolosi prodotti
	Pesatura (t)
	
	
	Annuale

	Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e

inviati a recupero
	Pesatura (t)
	
	
	Annuale

	Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e

inviati a smaltimento
	Pesatura (t)
	
	
	Annuale

	Suolo e Acque sotterranee

	Verifica di integrità di vasche interrate e non

e serbatoi fuori terra
	Controllo visivo
	Secondo

procedura

individuata
	Elettronica e/o

cartacea

limitatamente alle

anomalie/

malfunzionamenti

che richiedono

interventi specifici
	Annuale

	Controllo acque sotterranee
	Verifica

analitica
	Semestrale
	Elettronica e/o

cartacea
	Annuale


Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance
	indicatori di performance
	MISURA
	MODALITA’ DI CALCOLO
	REGISTRAZIONE

	Fattore di riciclo delle acque reflue
	%
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o
elettronica

	Rapporto consumo\fabbisogno idrico
	%
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o

elettronica

	Consumo idrico specifico per unità di rifiuti trattati
	m3 \ t
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o

elettronica

	Consumo specifico medio totale di energia elettrica per unità di rifiuti trattati
	GJ \ t
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o

elettronica

	Fattore di emissione di materiale particellare nelle emissioni in atmosfera per unità di rifiuti trattati
	g \ t
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o

elettronica

	Fattore di emissione di COV nelle

emissioni in atmosfera per unità di

rifiuti trattati
	g \ t
	Riferimento LL.GG, IPPC

(recepimento BREF)
	Cartacea e/o

elettronica


15.
ASPETTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ 
Nella presente analisi ambientale sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali, sia diretti che indiretti, legati alle attività svolte da ECOPO.
Di seguito le generalità sugli aspetti ambientali diretti ed indiretti; per ulteriori dettagli ci si riferisce alla procedura PGA 01 “Identificazione, analisi e valutazione degli aspetti ambientali”.
Aspetti Ambientali Diretti
Il procedimento per valutare la significatività degli aspetti ambientali identificati considera l’intera gamma delle condizioni operative, normali ed anomale, le condizioni di fermata e di avviamento, nonché gli impatti significativi reali e/o potenziali associati a situazioni ragionevolmente prevedibili o a situazioni di emergenza.

Il metodo di valutazione si realizza attraverso un’analisi quantitativa (quando possibile) dei parametri scelti quali descrittori degli aspetti ambientali. I parametri L, riferiti a ciascun aspetto ambientale, sono:

	Ln
	conformità normativa (legislativa)

	Lr
	rilevanza

	Le
	efficienza del controllo

	Ls
	sensibilità territoriale


Al termine della fase di valutazione viene prodotta una scala di priorità degli aspetti significativi individuati per ognuno dei quali vengono formulate delle ipotesi di intervento per l’adeguamento alla normativa e/o per il miglioramento della situazione attuale. Le informazioni così raccolte vengono a configurarsi come la base di riferimento per la definizione della politica, degli obiettivi e dei traguardi ambientali.

Per ciascun parametro L si utilizzano alcuni schemi standard che, attraverso le formule seguenti, consentono di attribuire un livello di significatività.
Aspetti Ambientali Indiretti
Oltre agli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo direttamente, ECOPO considera e valuta anche gli aspetti sui quali essa può esercitare un’influenza. In accordo alla ISO 14001:15 (A.6.1.2) gli aspetti da tenere in considerazione sono relativi ad attività, prodotti e servizi dell’organizzazione, quali:

· progettazione e sviluppo delle sue strutture, processi, prodotti e servizi;

· acquisizione di materie prime, comprese l’estrazione;

· processi operativi o manufatturieri, compreso lo stoccaggio;

· attività operative e manutenzione di strutture, beni dell’organizzazione e infrastrutture;

· prestazione ambientale e pratiche dei fornitori esterni;

· trasporto del prodotto e consegna dei servizi, compreso l’imballaggio;

· immagazzinamento, utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti;

· gestione dei rifiuti, compreso il riutilizzo, la rimessa a nuovo, il riciclaggio e lo smaltimento;

Per gli aspetti ambientali indiretti l’azienda ha esaminato l’influenza che essa può avere e le possibili misure per ridurne l’impatto, determinando il grado di controllo gestionale.

Il metodo adottato per l’identificazione e valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti, di seguito descritto, è derivato dalle linee guida Bocconi – Certiquality.

16.
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
Gli aspetti ambientali diretti sono stati raccolti in 18 tipologie (raggruppando i punti della check list L09 CQY).
Per ognuna di queste sono state valutate le seguenti informazioni:

· Descrizione

· Identificazione (processo, area, condizioni)

· Quantificazione impatto

· Stato autorizzativo / Requisiti normativi / Limiti di controllo

· Modalità di controllo e sorveglianza / Procedure, Istruzioni operative

· Risultati dei controlli / Sorveglianza

· Significatività (Significativo S o Non Significativo NS)

Una volta completata la valutazione (semiquantitativa) dei diversi parametri (livelli L), la significatività S dell’aspetto ambientale considerato viene ottenuta dal prodotto dei quattro suddetti fattori: conformità Normativa (Ln), Rilevanza (Lr), Efficienza del Controllo (Le) e Sensibilità Territoriale (Ls).
S = Ln ( Lr ( Le ( Ls
(1 ( S ( 256)

I livelli di significatività dei vari aspetti ambientali possono quindi essere ordinati in una scala decrescente che ne evidenzia il relativo ordine di significatività.
Un aspetto ambientale viene valutato “significativo” se S > 10
Il valore S ottenuto da inoltre indicazioni circa la tempistica suggerita per l’attuazione degli interventi di adeguamento o miglioramento, secondo il seguente schema indicativo:

	Aspetto
	S
	Azioni

	Significativo
	S > 40
	urgenti

	
	20 < S ( 40
	sul breve termine

	
	10 < S ( 20
	sul medio termine

	Non Significativo
	1 < S ( 10
	sul lungo termine


NOTA: Nel caso in cui il punteggio di Ln risultasse 3 o 4 (cioè conformità normativa incompleta e/o imperfetta, oppure assenza di conformità) l’aspetto viene automaticamente considerato “Significativo” e deve essere gestito come “non conformità” del SGA; l’azienda è tenuta ad intervenire urgentemente.

17.    SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
	
	Aspetti Ambientali Diretti
	Condizioni operative

	
	
	Normali
	Anomale
	Emergenza

	A
	DANNO AMBIENTALE (L09: 1)
	---
	---
	S

	B
	IMP. INDUSTRIALI, SALUBRITA’, VIA, VAS, IPPC, AUA (L09: 2, 3, 4, 5, 6)
	NS
	NS
	NS

	C
	PREVENZIONE INCENDI (L09: 7)
	---
	---
	S

	D
	IMPIEGO GAS TOSSICI (L09: 8)
	---
	---
	---

	E
	EMISSIONI IN ATMOSFERA (L09: 9, 10)
	S
	S
	S

	F
	SCARICHI IDRICI (L09: 11)
	S
	S
	S

	G
	RIFIUTI (L09: 12-16, 26, 27)
	S
	S
	S

	H
	SERBATOI INTERRATI (L09: 17)
	NS
	NS
	NS

	I
	ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (L09: 18)
	---
	---
	---

	L
	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE CON EMISSIONI SONORE (L09: 19)
	NS
	NS
	---

	M
	SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (L09: 20)
	NS
	NS
	NS

	N
	RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA (L09: 21)
	NS
	NS
	---

	O
	RISORSE IDRICHE (L09: 22)
	NS
	NS
	---

	P
	PCB (L09: 23)
	---
	---
	---

	Q
	AMIANTO (L09: 24)
	---
	---
	---

	R
	SITI INQUINATI (L09: 25)
	---
	---
	---

	S
	SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO ATMOSFERICO
(L09: 28)
	---
	---
	---

	T
	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (L09: 29)
	---
	---
	---


Significativo = 

S

Non Significativo =
NS
Ulteriori dettagli nell’allegato 1.

18.
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Oltre agli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo direttamente, ECOPO considera e valuta anche gli aspetti sui quali essa può esercitare un’influenza.

In accordo alla ISO 14001:15 (A.6.1.2) gli aspetti da tenere in considerazione sono relativi ad attività, prodotti e servizi dell’organizzazione, quali:

· progettazione e sviluppo delle sue strutture, processi, prodotti e servizi;

· acquisizione di materie prime, comprese l’estrazione;

· processi operativi o manufatturieri, compreso lo stoccaggio;

· attività operative e manutenzione di strutture, beni dell’organizzazione e infrastrutture;

· prestazione ambientale e pratiche dei fornitori esterni;

· trasporto del prodotto e consegna dei servizi, compreso l’imballaggio;

· immagazzinamento, utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti;

· gestione dei rifiuti, compreso il riutilizzo, la rimessa a nuovo, il riciclaggio e lo smaltimento;

Per gli aspetti ambientali indiretti l’azienda ha esaminato l’influenza che essa può avere e le possibili misure per ridurne l’impatto, ne determina il grado di controllo gestionale.

Il metodo adottato per l’identificazione e valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti, di seguito descritto, è derivato dalle linee guida Bocconi – Certiquality.

Per l’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali indiretti si rimanda all’Allegato 2 della presente Analisi Ambientale.
19.
CAMBIAMENTI CLIMATICI

il riscaldamento climatico a cui assistiamo da circa 150 anni è anomalo perché innescato dall’uomo e dalle sue attività. Si chiama effetto serra antropico e si aggiunge all’effetto serra naturale. Con la rivoluzione industriale l’uomo ha improvvisamente rovesciato in atmosfera milioni di tonnellate di anidride carbonica e altri gas serra portando la quantità di CO2 presente in atmosfera è al doppio rispetto ai minimi degli ultimi 700 mila anni (410-415 parti per milione rispetto a 200-180 parti per milione). Da circa 15 anni i dati prodotti da migliaia di scienziati in tutto il mondo, analizzati e sistematizzati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), concordano nel dichiarare che il global warming deriva dall’effetto serra antropico, cioè innescato dalle attività dell’uomo. 
Rispetto ai livelli preindustriali la temperatura media del Pianeta è aumentata di 0,98 °centigradi e la tendenza osservata dal 2000 a oggi fa prevedere che, in mancanza di interventi, potrebbe arrivare a +1,5 °C tra il 2030 e il 2050. L'impatto del riscaldamento globale è già evidente: il ghiaccio marino artico è diminuito in media del 12,85% per decennio, mentre i registri delle maree costiere mostrano un aumento medio di 3,3 millimetri del livello del mare all'anno dal 1870. Il decennio 2009-2019 è stato il più caldo mai registrato e il 2020 è stato il secondo anno più caldo di sempre, appena al di sotto del massimo stabilito nel 2016. Le “stagioni degli incendi” sono diventate più lunghe e intense.  Dal 1990 a oggi ogni anno sono aumentati gli eventi meteorologici estremi, come i cicloni e le alluvioni.

Le attività umane influenzano sempre di più il clima e la temperatura della Terra bruciando combustibili fossili e abbattendo le foreste pluviali. Questo aggiunge enormi quantità di gas serra a quelli presenti naturalmente nell'atmosfera, aumentando l'effetto serra e il riscaldamento globale. A provocare più danni è soprattutto il consumo di carbone, petrolio e gas, che rappresentano la maggior parte delle emissioni di gas serra. È stato stimato che l'attuale tendenza delle emissioni di CO2 dovute alla combustione del carbone è responsabile di circa un terzo dell'aumento di 1 grado centigrado delle temperature medie annuali al di sopra dei livelli preindustriali, rendendola la principale fonte di emissioni nella storia umana. In assoluto il petrolio è la seconda fonte di emissioni, avendo prodotto nel 2019 12,54 miliardi di tonnellate di CO2 (l’86% del totale del carbone di 14,550 miliardi di tonnellate).

Anche l’abbattimento delle foreste provoca danni consistenti: gli alberi aiutano a regolare il clima assorbendo l’anidride carbonica dall'atmosfera, quindi se vengono abbattuti l'effetto benefico si perde e il carbonio immagazzinato negli alberi viene rilasciato nell'atmosfera, accentuando all'effetto serra.

Infine, l’aumento degli allevamenti intensivi di bestiame e l’uso di fertilizzanti contenenti azoto contribuiscono ad aumentare le emissioni di gas a effetto serra.

 I rischi climatici a cui le aziende sono esposte sono il rischio fisico e il rischio di transizione.

· Rischio fisico – Deriva dalle perdite potenziali causate da disastri naturali (allagamenti, incendi, siccità, frane) provocati da stress termico, cambiamento nel regime dei venti e delle precipitazioni e ondate di calore, oppure da eventi climatici progressivi, come l’innalzamento del livello del mare e la perdita di biodiversità. I potenziali effetti negativi sulle attività economiche possono variare dalla semplice interruzione dei processi produttivi alla distruzione delle strutture aziendali.

· Rischio di transizione – Deriva dall’esigenza di contenere le emissioni di CO2; per cui le nuove normative in tale direzione potrebbero comportare per l’azienda rischi tecnologici, di mercato, legali o reputazionali. Per esempio, la transizione tecnologica verso prodotti a basse emissioni o a bassi consumi energetici potrebbe ridurre la domanda dei prodotti tradizionali e spingere l’azienda fuori dal mercato. L’incremento dei costi delle materie prime energivore e l’introduzione di requisiti per i prodotti (come il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti) potrebbe causare un impatto economico importante sui bilanci dell’impresa.

Come viene valutata l’esposizione dell’azienda al rischio climatico?

Quali sono gli indicatori relativi al rischio climatico che si utilizzano nell’analisi ESG?

In generale, i principali indicatori a cui fare riferimento sono:

· Misurazione delle emissioni
· emissioni dirette generate dall’azienda

· emissioni indirette generate dall’energia consumata

· tutte le altre emissioni generate dalla catena del valore dell’azienda.
Il dato delle emissioni generate dall’Azienda viene monitorato nell’Analisi dei dati Ambientali.

· Tipologia dei consumi energetici –
L’energia elettrica utilizzata da Ecopo deriva da fonti non rinnovabili ed è quella fornita dalla rete esistente; il dato del consumo annuale viene monitorato nell’Analisi dei dati Ambientali e nel monitoraggio imposto dall’Aia. Per quanto riguarda gli obiettivi di miglioramento relativi all’efficienza energetica; dove è possibile vengono utilizzati luci a basso consumo, al momento la normativa non consente di renderci autonomi nella produzione di energia. 
· Localizzazione dell’attività – L’impianto non si trova in una zona idrogeologica a rischio, non vi sono fiumi limitrofi che potrebbero esondare e causare danni alle strutture installate.

Per quanto riguarda l’aumento delle precipitazioni (pioggia, grandine) dal punto di vista delle attrezzature presenti sull’impianto, non vi sono problemi di rotture o danni che non possono essere risolti in breve tempo ma che comunque non inficiano sul ciclo di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti che vengono conferiti. L’aumento considerevole di eventi piovosi potrebbe incidere sui quantitativi autorizzati dello scarico in quanto le acque del piazzale vengono convogliate e immesse nel ciclo di trattamento insieme a quelle che derivano dal trattamento dei rifiuti. Per rimanere dentro i limiti autorizzati verrebbero ridotti i quantitativi di rifiuti in ingresso, e questo causerebbe una minor redditività dell’impianto, il rischio è comunque accettato in quanto non si puo’ intervenire in alcun modo.

L’aumento degli eventi piovosi rappresenta pero’ anche una opportunità per Ecopo in quanto aumentano i rifiuti liquidi prodotti dai clienti.

Per quanto riguarda l’aumento delle temperature, il ciclo produttivo potrebbe avere dei problemi nella vasca di ossidazione in quanto si rischia la morte dei batteri presenti nel fango. Da un punto di vista funzionale il problema viene risolto aumentando l’Ossigeno nella vasca, ma da un punto di vista economico questa comporta un maggior aumento dei costi per l’acquisto dei reagenti. Il rischio è comunque accettato in quanto è l‘unica soluzione applicabile.
L’aumento delle temperature influenza anche il benessere degli operatori.

Tutti gli uffici sono dotati di aria condizionata e nel DVR è stata scritta apposita procedura in caso di colpi di calore.

Il cambiamento del regime dei venti (tromba d’aria, ciclone, uragano, tifone) è ininfluente purchè non di intensità catastrofica; ma a questo non vi è rimedio se non evacuare la zona e ripristinare i danni subiti che potrebbero essere causati dalla caduta degli alberi sulla zona degli uffici. In Ecopo non vi sono presenti strutture aventi una altezza superiore ai 10 mt. 
. 


[image: image4.png]_1724143328

